Evaluación formación teórica: Refurb

Fecha:

Operario:

- Antes de empezar a reparar qué es lo primero que tengo que hacer:

  - Conectarme a la pulsera ESD.

  - Comprobar que el soldador está encendido.

  - Colocar bien las herramientas.

- A qué temperatura tiene que estar el soldador

  - 220-230ºC

  - 180-200ºC

  - 320-330ºC

- Como se limpia la laca de un SEM:

  - Con un bastoncillo seco

  - Con las pinzas y un bastoncillo impregnado de isopropanol

  - Con un bastoncillo impregnado de isopropanol

- Para hacer una buena soldadura se debe:

  - Calentar durante 5 segundos el punto de soldadura

  - Calentar durante 1,5 segundos el punto de soldadura

  - Calentar durante 3,5 segundos el punto de soldadura

- Para desmontar el micrófono del marco, se debe:

  - Presionar hacia arriba con las dos puntas de la pinza a la vez

  - Levantar primero el lado izquierdo y después el derecho

  - Levantar primero el lado derecho y después el izquierdo

- Cuales son los puntos de soldadura de la batería:

  - Dos cables rojos y dos contactos de carga

  - Dos cables (rojo y verde) y dos contactos de carga

  - Dos cables verdes y dos contactos de carga

- Cuántos puntos de soldadura lleva la antena

  - Dos

  - Cuatro

  - Tres

- En el micrófono, dónde debe aplicarse laca:

  - En toda la superficie del micro

  - En los puntos de soldadura únicamente

  - En los puntos de soldadura y en el lado inferior del LED

- Se debe hacer bajo aspiración

  - La soldadura, el lacado y la limpieza de utensilios

  - La soldadura y el lacado

  - La limpieza con isopropanol