Evaluación formación teórica: Proceso P/F BTE

Fecha:

Técnico:

- ¿Cómo se hace un diagnóstico ficticio?

A-Grupo de reparación 010, razón "Otros", y eliminar el material cargado por defecto.

B-Grupo 010 y razón "Defecto no encontrado"

C-Grupo 110, y razón "Devolver al cliente - Sin reparar"

- Si al poner un audífono recargable en el cargador muestra una luz verde y a continuación una luz roja fija. ¿Qué significa?

A-Fallo de SEM

B- Carga baja

C- Modo conectividad

- Si con el audífono viene un portapilas distinto al que viene habitualmente con la caja y tiene un número de serie dentro...

A- Es un Roger que ha de ser reparado por FM.

B - Es un Roger, y si no está dado de entrada, hemos de hacer una incidencia.

C- Las dos respuestas anteriores son correctas.

- Si al probar un audífono suenan las señales del pulsador pero no emite el sonido captado, ¿a qué se puede deber?

A-El SEM no tiene carga.

B- Es posible que los filtros estén sucios y no dejen captar el sonido.

C- Es un CROS sin programar.

- Si al probar un audífono NO suenan las señales del pulsador pero sí suena lo que captan los micrófonos, ¿a qué se puede deber?

A-A que se haya desactivado su función en la programación.

B- A que los botones o los módulos de pulsación del SEM estén defectuosos.

C- Las dos respuestas anteriores son correctas.

- ¿Qué debemos hacer si el número de serie no coincide en la última letra?

A- Cambiar el color del identificador porque el audífono es del oído contrario al que se ha         dado de entrada .

B- Imprimir el número que marca SAP, reemplazar el SEM y poner en este el número de    serie que hemos imprimido.

C- Pedir que nos verifiquen el audífono para ver qué número de serie detecta, e indicarlo en la incidencia que debemos realizar antes de repararlo.

- ¿Qué debemos hacer si al probar un audífono RIC no suena?

A- Probamos con un auricular de prueba, y verificamos que la pila funcione para identificar     qué elemento del audífono no funciona.

B- Reemplazamos el SEM y pedimos a Pro & Go que nos verifique el audífono.

C-Sustituimos el codo si identificamos que el filtro está hinchado por humedad y no deja pasar el sonido.

- Si los identificadores de una pareja de audífonos aparecen en SAP al revés de como los recibimos físicamente, ¿qué debemos hacer?

A- Cambiamos siempre los identificadores entre los audífonos para que se correspondan con lo que indica SAP.

B- Tiene prioridad cómo recibimos los audífonos, sin tener en cuenta lo que diga SAP.

C- Tratamos de cambiar los lados en DWOM si es posible.

9-¿Qué debemos hacer si recibimos un CROS con un auricular?

A- Reemplazar el auricular ya que no podemos verificar si suena o no.

B- Poner un tubo CROS de talla y lado equivalente al auricular, y devolver el auricular al cliente    en bolsita grapada al tombstone y con punto dorado.

C- Hacer incidencia para saber si el cliente quiere auricular o tubo CROS.

10-Cuál es la función de un portapilas "Tamperproof"?

A-Evitar la manipulación del portapilas por parte de su usuario

B - Permitir conectar un Roger

C - Permitir cargar una pila recargable

11-¿Qué debemos hacer si vamos a reemplazar piezas del audífono?

A- Coger el material a reemplazar antes de desechar las piezas defectuosas

B-Coger el material a reemplazar después de desechar las piezas defectuosas

C- Confirmar todos los pasos hasta  Pro&Go antes de coger el material a reemplazar.

12-Si nos hacen un rechazo desde Pro&Go, ¿qué debemos hacer?

A- Sustituir las piezas necesarias y añadir el material utilizado de nuevo.

B- Sustituir las piezas necesarias, pero no añadir material ya que lo hemos cargado previamente.

C- Cambiar siempre el grupo de reparación si sustituimos alguna pieza.

13- Si viene el audífono en un color distinto al que indica SAP, ¿qué debemos hacer?

A - Comprobar si el cliente pide cambio de color

B- Si no piden cambio de color, mantener el color que venía e indicarlo en la internal note y en el tombstone

C- Las dos respuestas anteriores son correctas.

14- Si viene el audífono con un molde, ¿qué debemos hacer?

A- Hacer una incidencia para que se de, de entrada y se repare.

B- Devolverlo al cliente metiéndolo en una bolsita grapada al tombstone con punto dorado.

C - Entregar el molde montado con el audífono a Pro&Go.

15-En SAP aparecen algunos codos con la numeración 680 en el nombre del codo. ¿Qué significa?

A- Ese codo lleva filtro.

B- Es un codo de seguridad Tamperproof.

C- Indica el color del codo.

16-Si el cliente solicita un cambio de color, ¿cómo debemos interpretar el color que nos indica SAP?

A- Es el color original de ese audífono.

B- Es el color que solicita el cliente.

C- Para conocer el color que solicita el cliente hemos de mirar las opciones en RSM sheet.

Para aprobar la evaluación, el técnico podrá fallar como máximo 2 preguntas. En caso de no superar la evaluación tendrá que repetirla en el plazo de una semana.

| Respuestas correctas | Fallos | Resultado (Pass/Fail) |
| --- | --- | --- |