Evaluación formación práctica: Proceso CLOSING

Fecha:

Operario:

|  |  |  |  |  |  |  | Sí/No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiene el mantel ESD conectado correctamente |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Revisa que la hoja de sap corresponde con todo el material |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Puntea hoja como que lo ha comprobado |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Planifica la carcasa correctamente, repara y limpia |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Prueba que el kit funciona correctamente, sustituye papeles viejos |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Abre la hoja de (RSM) para comprobar la colocación de los componentes |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pega el kit a la carcasa con loctite 420 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mantiene 40 segundos el faceplate con la carcasa |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Prueba todas las opciones (VC,TC,HB,DT),ETC |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pega los casquillos cerustop correctamente |  |  |  |  |  |  |
| 11 | No sopla los audífonos en el pegado (para evitar humedad) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | La caducidad de los productos es correcta |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pone la extracción cuando utiliza el pegamento |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cuando se arregla junta antes de lijar tapa micros y coloca pila |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Marca el tubo cuando lleva (HBU)/ comprueba RC |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Comprueba con chupeta que no pite |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Tapa micros y auris para siguiente paso |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pone papel para cubrir cables en portapilas |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Utiliza acelerante para c-shell ,guantes y extracción |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Escucha con chupeta el audífono |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Comprueba venting |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Tiene su puesto limpio y ordenado |  |  |  |  |  |  |

Para aprobar la evaluación, el operario podrá fallar como máximo 2 preguntas. En caso de no superar la evaluación tendrá que repetirla en el plazo de una semana.

| Respuestas correctas | Fallos | Resultado (Pass/Fail) |
| --- | --- | --- |