Evaluación formación práctica: Proceso KP C-Shell

Fecha:

Operario:

|  |  |  |  |  |  |  | Sí/No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiene el mantel ESD conectado correctamente |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiene el soldador conectado a tierra |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Utiliza la pulsera ESD correctamente y la tiene conectada |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cuando no utiliza el soldador, deja la punta llena de estaño |  |  |  |  |  |  |
| 5 | En los C-Shel 3.0l, corta los cables a 9 mm |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tapa el pegamento cuando no se utiliza |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Guarda el pegamento en el frigo cuando termina su jornada |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Limpia la punta del soldador con soldering tip cleaner dorado |  |  |  |  |  |  |
| 9 | La temperatura del soldador es de 330ºC |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pega los tubos de los auriculares como marca la WI |  |  |  |  |  |  |
| 11 | No tiene papeles debajo del mantel ESD |  |  |  |  |  |  |
| 12 | La caducidad de los productos que está usando es correcta |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Revisa que la hoja de sap corresponde con todo el material |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Puntea hoja como que lo ha comprobado |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Aplica laca verde a las soldaduras del auricular |  |  |  |  |  |  |

Para aprobar la evaluación, el operario podrá fallar como máximo 2 preguntas. En caso de no superar la evaluación tendrá que repetirla en el plazo de una semana.

| Respuestas correctas | Fallos | Resultado (Pass/Fail) |
| --- | --- | --- |