Evaluación formación práctica: Proceso Titanium

Fecha:

Operario:

|  |  |  |  |  |  |  | Sí/No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiene el mantel ESD conectado correctamente |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Revisa que la hoja de sap corresponde con todo el material |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Puntea hoja como que lo ha comprobado |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Corta el RF con la longitud correcta |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ¿Chafa el RF con la punta del soldador? |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ¿Pega el RF por dentro de la carcasa con Loctite 420? |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pega los casquillos cerustop correctamente |  |  |  |  |  |  |
| 8 | No sopla los audifonos en el pegado (para evitar humedad) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | La caducidad de los productos es correcta |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pone la extraccion cuando utiliza el pegamento |  |  |  |  |  |  |
| 11 | No sopla los audifonos en el pegado (para evitar humedad) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | La caducidad de los productos es correcta |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pone la extraccion cuando utiliza el pegamento |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Comprueba con chupeta que no pite |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Comprueba venting |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pega el tubo a la carcasa correctamente |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sella el faceplate con la silicona correctamente |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Tiene su puesto limpio y ordenado |  |  |  |  |  |  |

Para aprobar la evaluación, el operario podrá fallar como máximo 2 preguntas. En caso de no superar la evaluación tendrá que repetirla en el plazo de una semana.

| Respuestas correctas | Fallos | Resultado (Pass/Fail) |
| --- | --- | --- |