Evaluación formación teoría: Proceso KIT PREP.

Fecha:

Operario:

- Cuando cojo una orden que es lo primero que tengo que hacer.

- Conectarme a la pulsera ESD.

- Comprobar opciones/material.

- Abrir hoja de RSM.

- Cuando cambio de auricular  P a M ó SP .

- Utilizo disipador de calor.

- Con el soldador quito directamente los cables.

- Corto los cables para no darle calor.

- Para cambiar una placa que temperatura tengo que tener en el soldador.

- Si es virto B -10,  330ºC.

- Si es virto B -10,  280ºC.

- Ninguna de las dos opciones.

- En las c-hell tengo que dejar los cables.

- 11 mm.

- 9 mm.

- No se cortan.

- Cuando no utilizo el soldador .

- Lleno la punta de estaño .

- Lo apago.

- Nada.

- Cuando pego un tubo al auricular .

- 1ª aplico pegamento al auricular y luego coloco el tubo.

- 1ª coloco el tubo y después aplico pegamento alrededor del tubo.

- De las dos formas se puede hacer.

- Que tengo que hacer siempre que no estoy utilizando el pegamento.

- Guardarlo en el frigo.

- Colocar la tapadera.

- Nada.

- Cuando colocamos auricular M , SP ó UP , tenemos que:

- Pasar pro&go.

- No hay que hacer nada .

- Pasar el PLA.

- Soy yo responsable de que todos los productos que estoy utilizando no estén caducados.

- Si.

- No.

- El responsable es el supervisor.

- Para los micrófonos direccionales de virto V y virto B que Loctite hay que utilizar.

- Loctite 420.

- Loctite 401.

- Cualquiera de los dos vale.

- Es necesario poner a todas las soldaduras tropicalizador, (laca verde).

- Siempre.

- Solamente a las soldaduras del auricular.

- No es necesario.

- Se puede transportar los auriculares y micrófonos en una caja que no sea ESD

- SI

- NO

- Lo único que no se puede transportar son los kits.

13-El pegamento lo tengo que poner siempre en un cristal.

- Siempre.

- A veces.

- Lo puedo poner donde yo quiera

Para aprobar la evaluación, el operario podrá fallar como máximo 2 preguntas. En caso de no superar la evaluación tendrá que repetirla en el plazo de una semana.

| Respuestas correctas | Fallos | Resultado (Pass/Fail) |
| --- | --- | --- |