Evaluación formación teoría: Proceso RSM

Fecha:

Operario:

- Cuando cojo la caja/orden de modelaje ¿que es lo primero que tengo que hacer?

- Abrir la orden en RSM

- Comprobar las opciones y comentarios del cliente

- Ver el audífono

- ¿Cuál es la longitud mínima del tubo auricular para auriculares M y P?

- 3 mm

- 2.5 mm

- 2 mm

- ¿Cuánto debe medir como mínimo la zona de sellado?

- 5 mm

- 6 mm

- 4 mm

- Si no indica el cliente medida, ¿Cuál es la medida mínima del Nylon ¿

- 7 mm

- 6 mm

- 5 mm

- Marca la opción correcta.

- El venting siempre tiene que estar en la parte opuesta del micrófono.

- Pueden estar juntos el venting y el micrófono.

- Si hay antena HB pueden estar juntos

- ¿Como se modela el Nylon cuando se indica en las instrucciones RFE?

- La medida que salga en el modelaje más 10 mm

- La medida que salga en el modelaje más 15 mm

- La medida que salga en el modelaje más 5 mm

- ¿Cuál es la longitud máxima del tubo de C-Shell ?

- 4.5 mm

- 5 mm

- 5.5 mm

- ¿Cuál es la distancia mínima entre el hibrido y la antena HB?

- 2.5 mm

B-     2 mm

- 1 mm

- En una orden binaural ¿puedo modelar la orden uno con HBU Y el otro con HBM?

- Al ser binaural siempre tienen que ser HBM

- Al ser binaural siempre tienen que ser HBU

- Puedo modelar la pareja con antenas distintas, Uno HBU y el otro HBM.

- En un modelaje de un kit con dos micrófonos, ¿puedo girar el kit 180º para poner los micrófonos abajo?

- Si para una mejor estética

- No nunca se puede girar el kit 180º

- Si el modelador elige como ponerlo.

- La bobina telefónica

- Va siempre paralela al trago y en la concha

- Al lado del auricular en el canal

- Donde el modelador lo vea oportuno por estética

- La HBU

- Puede modelarse paralela al auricular

- Tiene que estar por debajo de la mitad del auricular y sin colisiones

- No hay regla para colocarla.

- El sistema anti-cerumen Tapa

- Se usa si es un remake y ya lo tenia

- No se utiliza en nuevas ordenes

- Las dos son correctas

- Si el cliente pide ITC y después del modelaje queda media concha

- Continuamos ya que es la misma pila

- Pasamos incidencia a Customer Service informando

- Cambiamos de kit o pila para conseguir un ITC

- ¿Cuál es la distancia mínima entre el casquillo y la válvula?

A- 1.5 mm

B- 2 mm

- 2.5mm

Para aprobar la evaluación, el operario podrá fallar como máximo 2 preguntas. En caso de no superar la evaluación tendrá que repetirla en el plazo de una semana.

| Respuestas correctas | Fallos | Resultado (Pass/Fail) |
| --- | --- | --- |