Evaluación formación teoría: Proceso CLOSING

Fecha:

Operario:

- Cuando cojo una orden de trabajo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer?

- Conectarme a la pulsera ESD

- Comprobar opciones/material

- Abrir hoja de RSM

- Marca la opción correcta:

- El micrófono nunca puede estar al lado del venting

- El micrófono siempre puede estar al lado del venting

- Da igual donde esté colocado el micrófono

- ¿Cuánto tiempo tenemos que sujetar el audífono una vez aplicado el pegamento?

- 50 s

- 30 s

- 40 s

- Para que el pegamento haga su función en menos tiempo, puedo soplar para que seque antes.

- Sí

- No

- Depende del audífono

- Para pegar casquillos de cerustop :

- Se aplica directamente Loctite en el casquillo

- Se aplica directamente Loctite en el tubo

- Se puede hacer de las dos formas

- ¿Cuántos mm hay que añadir para marcar el tubo cuando lleva HBU?

- 3 mm

- 1 mm

- 2 mm

- ¿Puede estar el condensador del circuito muy cerca de la HB?

- Sí

- No

- Es indiferente

- El sobrante de la HBU se puede cortar si me molesta:

- Sólo cuando lleve auricular M

- Siempre

- Cuando la carcasa sea muy pequeña

- En Virto V y Virto B está a máxima ganancia en el:

- Programa 1

- Programa 2

- Nada más poner la pila

- La bobina la tengo que probar en el:

- Programa 1

- Programa 2

- Programa 3

- Programa 4

- ¿Qué tengo que hacer siempre que no estoy utilizando el pegamento?

- Guardarlo en el frio.

- Colocar la tapa.

- Nada

- A parte de las DL, ¿qué material también tenemos que lijar?

- Hdc NANO/VIRTO B/MICRO CIC

- HD

- Todos

- ¿Se puede limpiar un audífono color 21 con isopropanol antes de cerrarlo?

- Sí

- No

- Es indiferente

- El pegamento lo tengo que poner en un cristal:

- Siempre

- A veces

- Es indiferente

- Cuando transportamos una caja con una reparación abierta:

- El kit tiene que estar dentro de la bolsa ESD o suelto pero sin estar en contacto con las bolsas de plástico ni papeles

- Es indiferente ya que la caja es ESD

- Puedo llevar el kit en la mano, sin caja

Para aprobar la evaluación, el operario podrá fallar como máximo 2 preguntas. En caso de no superar la evaluación tendrá que repetirla en el plazo de una semana.

| Respuestas correctas | Fallos | Resultado (Pass/Fail) |
| --- | --- | --- |