Evaluación formación práctica: Proceso CUT&TRIM

Fecha:

Operario:

|  |  |  |  |  |  |  | Sí/No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abre el modelaje (RSM) para comprobar la forma y colocación del faceplate |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Verifica que el nº de serie es el mismo que el de la orden |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Verifica que todas las salidas (auricular y micros) están perfectamente protegidos |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Limpia el audÍfono con isopropanol |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pone una pila antes de trabajar (para evitar estática al lijar) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Si es necesario reparar la junta ,hace una endidura entre la placa y la carcasa |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Coloca resina según el color de la carcasa |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Siempre que está trabajando utiliza el aspirador |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Revisa y realiza las colisiones que aparecen en RSM |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Perfora el venting correctamente |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pone loctite 420 en el orificio del venting (entre faceplate y carcasa) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Verifica que el venting no está bloqueado (con el limpia venting o cepillo) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Utiliza el micromotor (lijado) con una velocidad, como máximo, de 10.000 rpm |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Utiliza lija 320 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | La caducidad de los productos que está usando es correcta |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Tiene su puesto limpio y ordenado |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Utiliza mascarilla |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Utiliza los guantes correctos para trabajar |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Utiliza las gafas de protección |  |  |  |  |  |  |

Para aprobar la evaluación, el operario podrá fallar como máximo 2 preguntas. En caso de no superar la evaluación tendrá que repetirla en el plazo de una semana.

| Respuestas correctas | Fallos | Resultado (Pass/Fail) |
| --- | --- | --- |